Re: Как раскрыть FT-1000MP на передачу.

Сообщение от UR8IN

При настройке антенн возникли сложности с измерением КСВ за пределами диапазона. Подскажите, если у кого получилось, как раскрыть 1000МР на передачу?

При выключенном трансивере нажмите одновременно кнопки LOCK и FAST, которые находятся под валкодом, и включите питание.
Нажатием кнопок FAST и ENT войдите в меню и выберете пункт 9-9.
Вращайте основной валкод вправо пока на дисплее над ним появится надпись GEN.
Для выхода из меню нажмите кнопку ENT.
Теперь Ваш трансивер будет работать на передачу во всем диапазоне частот.