Данная модель представляет собой полностью транзисторную с двумя видами модуляции приемопередающую радиостанцию для работы в мобильных и стационарных условиях в диапазоне 27 Мгц, с высокой степенью безотказности в работе. В радиостанции на всех критических участках используются транзисторы с высокой тепловой устойчивостью. Потребляемый ток при постоянном напряжении 12 В исключительно низок. Возможна    работа в течение долгого времени даже при выключенном двигателе. Радиостанция может работать от сети переменного тока при использовании блока питания.

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ CB/PA

Положение CB - режим работы радиостанции, положение PA - режим мегафона, для этого необходимо подключить внешний громкоговоритель в гнездо PA на    задней стороне радиостанции, при этом регулятор    “VOLUME” изменяет громкость звука.

2.ВКЛ./ВЫКЛ. РЕГ. ГРОМКОСТИ (PWR/VOL)

Регулирует громкость звука и включает/выключает станцию. Крайнее положение против часовой стрелки- “Выкл.” (OFF)

3.РЕГУЛЯТОР ШУМОПОДАВЛЕНИЯ (SQL)

Крайнее левое положение соответствует отключенной системе шумопонижения.    При этом слышен характерный эфирный шум. При уверенной связи, необходимо плавно вращать регулятор вправо до момента исчезновения шумов. При поступлении сигнала на вход радиостанции динамик автоматически подключится.

4. ДИСПЛЕЙ

Дисплей показывает номер выбранного канала.

5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ (UP/DOWN)

Переключатель Вверх (UP) выбирает больший (следующий) номер канала. Переключатель Вниз (DOWN) выбирает меньший (предыдущий) номер канала. При нажатии на любой из этих переключателей изменяется номер канала. При работе в режиме передачи номер канала изменить нельзя.

6. ИНДИКАТОР УРОВНЯ СИГНАЛА (TX/RX POWER SIGNAL)

Индикатор показывает относительный уровень сигнала при приеме и передаче.

7. ИНДИКАТОР    ПРИЕМА (TX)

Зеленый индикатор горит постоянно во время приема.

8. ИНДИКАТОР    ПЕРЕДАЧИ (RX)

Красный индикатор передачи загорается в момент нажатия тангенты.

9. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ    “9-CH-19”

Переключатель служит для быстрого перехода на аварийный 9, либо 19 канал. В положении “9” радиостанция переводится на 9 канал, о чем сигнализирует мигающая цифра 9 на дисплее (аналогично перключается в положение “19”).

10. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ    АМ/FM

В положении FM радиостанция работает в режиме    ЧМ (Частотная    модуляция), а в положении АМ -    в    режиме    АМ (Амплитудная модуляция).

11. РАЗЪЕМ ДЛЯ МИКРОФОНА (MIC)

Пятиштырьковый разъем для подключения    микрофона тангенты.

УСТАНОВКА СТАНЦИИ

Станция устанавливается так, чтобы был обеспечен легкий доступ к приборам управления. Может устанавливаться снизу    приборной доски автомобиля, грузовика и т.д. при помощи специального кронштейна, поставляемого вместе со станцией. Прикрепите кронштейн к нижней стенке доски управления, используя шурупы-саморезы (поставляются вместе со станцией). Закрепите станцию в кронштейне, используя два крепежных “барашка” по бокам. Установите наиболее удобный для вас угол, затем затяните “барашки”.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПИТАНИЯ

Станция работает от источника постоянного напряжения от 10,8 до 15,6 В. В качестве отрицательного вывода используется “минус” - “земля”. Поставляемый кабель питания с плавким предохранителем используется для подачи питания на станцию. Красный (с предохранителем) вывод подключается к разъему “+”, а черный - к разъему “-”. В машине с отрицательной “землей ”подсоедините красный вывод к положительному выводу батареи, а черный провод - к любой точке, соединенной с корпусом шасси машины (отрицательный вывод батареи).

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ

Кабель от СВ антенны (27 Мгц) должен оканчиваться разъемом типа PL-259 (папа). Вставьте разъем антенны в ответную часть сзади станции.

КРОНШТЕЙН МИКРОФОНА

Прикрепите кронштейн микрофона к любому подходящему месту.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ МИКРОФОНА

Вставьте разъем микрофона в гнездо станции до упора. Щелчок должен показать, что разъем зафиксирован.

ПОМЕХИ ОТ ЗАЖИГАНИЯ

Обычно система подавления помех на современных автомобильных двигателях защищает станцию от наводимых помех. Если это не так - проконсультируйтесь с продавцом, Вам предложат дополнительные меры защиты.

ПРИЕМ

1. Поверните ручку “Вкл. (Выкл.) Громкость” по часовой стрелке для удобной громкости звука (примерно одна треть поворота).

2. Установите переключателем AM/FM одинаковый режим на Ваших станциях. Обычно режим FM устанавливается для дальних связей, а режим AM - для ближних.

ВНИМАНИЕ!!!    На всех Ваших станциях должен быть одинаковый режим работы, либо FM, либо AM.

3. Выберите желаемый канал.

4. Установите ручку    “Шумоподавление” (Squelch) в крайнее левое положение, а затем отрегулируйте ее.

РЕГУЛИРОВКА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Система шумоподавления убирает шумовой фон при отсутствии полезного сигнала. Установите ручку “Шумоподавление” (Squelch) в крайнее левое положение, при этом будет слышен шумовой фон. Ручкой громкости установите желаемый уровень громкости. Медленно поворачивайте ручку “Шумоподавление” (Squelch), пока шумовой тон не исчезнет. В этом положении приемник будет молчать в условиях отсутствия сигнала, однако входящий сигнал умеренной мощности преодалеет действие шумоподавителя и будет слышен. С дальнейшем поворотом ручки действие шумоподавителя поступательно растет, и нужен более сильный сигнал для его преодаления. Для того чтобы принимать слабые сигналы или отключить схему шумоподавления, поверните ручку до конца против часовой    стрелки.

ПЕРЕДАЧА

Для “передачи” нажмите тангенту на микрофоне, должен загореться индикатор передачи. Говорите в микрофон, держа его на расстоянии ~ 10 см от лица. Говорите нормальным голосом, не кричите. Когда Вы передаете, приемник отключается - прием невозможен. Аналогично, Ваш сигнал не может быть принят другой станцией, если она работает в режиме передачи. Говорить и слушать надо по очереди. Для перехода в режим приема просто отпустите тангенту на микрофоне.

ИНСТРУКЦИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ

радиостанции

MEGAJET 2701